实验十二 综合设计性实验（考试）

一、实验目的

物理化学综合设计性实验是培养学生分析问题，解决问题的能力重要教学环节，着重学生创新能力的培养，扩大学生的知识面，学习各种实验方法和实验手段的综合应用方法。其目的在于培养学生全面掌握物理化学实验方法，训练学生灵活运用物理化学实验技术的能力，通过综合设计性实验，使学生加深对物理化学基本理论的理解，进一步提高学生运用物理化学知识来解决实际问题的能力，提高学生进行科学研究的能力和素养

二、实验要求

物理化学综合设计性实验，要求学生自己查找参考资料，设计实验方案，独立完成实验。

三、实验教学程序

（1）物理化学综合设计性实验题目，在物理化学课程网站上公布，由学生自己设计实验方案。

（2）学生根据自己设计的实验方案，可以进入物理化学实验室考察实验条件与实验仪器。

四、说明

物理化学实验A/B（化工、材料、制药、食品、生工专业）做一个综合设计性实验（通过抽签选做）

五、综合设计性实验题目

题目一：请设计物理化学实验，求环已烷的标准摩尔蒸发焓

（只允许测定一个温度下的饱和蒸汽压数据），并测定环已烷在30℃下的折光率。

1、实验要求：

（1）写出实验设计原理

（2）完成实验数据的测定与有关计算

（3）完成实验报告

2、提供的主要实验仪器与试剂：

（1）环已烷（A.R）

（2）真空泵，不锈钢缓冲瓶、干燥塔、DF-02型数显恒温槽、冷阱、等压计、AF-03型低真空压差测量仪。

（3）EF-03沸点测量仪、沸点仪。

（4）阿贝折射仪、SC-15超级恒温槽、擦镜纸、滴管。

（5）气压室温时钟挂屏，红外干燥箱。

3、实验地点：C2-345-347

4、实验时间：2小时内完成。

题目二：请设计物理化学实验，求蔗糖的标准摩尔燃烧焓，并测定10%蔗糖水溶液在一定温度下的粘度。

1、实验要求：

（1）写出实验设计原理

（2）完成实验数据的测定和有关计算

（3）完成实验报告。

2、仪器和试剂：

（1）蔗糖（A.R）

（2）氧弹量热计（配有氧弹头、控制器并已标好量热计常数）压片机，大量筒

（3）氧气钢瓶（配有减压阀，充氧机）

（4）电子天平，托盘天平

（5）粘度计

（6）气压室温时钟挂屏，干燥箱，烧杯

（7）恒温水浴

3、实验地点：C2-326-328

4、实验时间：2小时内完成。

六、物理化学实验（下）成绩（分数分配）

物理化学实验A2成绩评分：

| 序号 | 实验名称 | 所占分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨基甲酸铵的分解 | 12分 |
| 2 | 原电池电动势的测定 | 12分 |
| 3 | 表面张力的测定 | 12分 |
| 4 | 乙酸乙酯皂化反应速率常数的测定 | 12分 |
| 5 | 蔗糖水解 | 12分 |
| 6 | 综合设计性实验（考试） | 40分 |
| 总分 |  | 100分 |

物理化学实验B2成绩评分：

| 序号 | 实验名称 | 所占分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原电池电动势的测定 | 20分 |
| 2 | 表面张力的测定 | 20分 |
| 3 | 乙酸乙酯皂化反应速率常数的测定 | 20分 |
| 4 | 综合设计性实验（考试） | 40分 |
| 总分 |  | 100分 |